| 工程量清单编制说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称: 浙金信托成都百扬大厦办公室室内装修工程 |  |
| 工程概况： 本工程为浙金信托成都百扬大厦办公室室内装修工程。 二、工程招标范围： 施工图纸范围内的装饰工程，具体详工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、本工程施工图纸、联系单、答疑等 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 4、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》； 5、本工程招标文件； 6、会议纪要、联系函。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：根据招标文件要求； 2、工期：根据招标文件要求； 3、施工要求详见施工图及技术规范。 五、安全防护、文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准： 1、安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。按照本项目地理位置情况确定为市区一般工程。各专业工程取费基数均为人工费+机械费。 市区一般工程：单独装饰工程最低取费费率为8.29%；安装工程最低取费费率为10.57%。 六、建设工程定位复测费及企业管理费的取费要求： 1、建设工程定位复测费按施工组织措施费项目列项；取费基数为：人工费+机械费；施工企业在投标报价时，不得低于相应弹性费率的下限竞价，即最低费率为：0.03%。 2、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。企业管理费的取费基数为人工费+机械费。 七、规费、农民工工伤保险、税金的取费要求： 1、规费1：按照《浙江省建设工程施工取费定额（2010）》规定，各专业工程取费基数均为人工费+机械费。 单独装饰工程为13.36%；安装工程为11.96%。 2、农民工工伤保险费用按《关于落实建设工程农民工工伤保险费用计价的通知》杭建市发（2007）295号的规定计算报价，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费+危险作业意外伤害保险，费率为0.122%。 3、税金按市区工程计取，费率为10%。 4、依据杭建工[2009]312号、杭财基[2009]833号、杭城法[2009]99号文件，施工现场必须安装在线监测系统，该费用由投标人自行报价，计入总价。 八、其他需要说明的问题： 1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、设计联系单、设计答疑、相关图集、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 2、所有组织措施项目费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程变更风险，结算时不作调整。措施项目部分编制要求详见招标文件，技术措施项目清单投标人应根据施工组织设计补充清单项及自行报价。 九、清单部分说明： 本工程未注明的单位均为mm，除特殊说明外； 本工程以“项”报价的子目，一切损耗及发生的所有费用均已包括在综合单价中，中标后无论是否发生变更均不予调整； 建筑装饰工程 - 经设计明确，隔音棉厚度按50厚计入本工程； - 经明确，层高暂按3.6米计入本工程； - 经明确，仿胡桃木饰面成品隔断按多层板基层，1220*3200*12仿胡桃木饰面成品油漆板计入本工程； - 经明确，灯槽细木工板按18厚计入本工程； - 经设计明确，600*600防静电地板按30厚钢质计入招标工程量清单； - 经设计明确，办公区一、办公区二柜子不计入本次招标工程量清单； - 经设计明确，铝扣板吊顶材料甲供； - 经设计明确，1.0厚60高不锈钢踢脚基层做法按12厚木工板基层，1.0厚不锈钢饰面计入本次招标工程量清单； - 经设计明确，石膏板吊顶厚度按9.5厚计入本次招标工程量清单； - 经设计明确，黑桃木夹板按12厚计入本次招标工程量清单； 安装工程 - UPS按12V,100AH计入本工程； - 消防电配线按SC40管，WDZN-YJY-3*4线计入本工程； - 消防电进线按50米预留,SC50管,WDZN-YJY-3*6线计入本工程； - 消防水接原大楼主管按50米预留计入本工程； - 配电箱进线及配管按50m预留计入招标工程量清单； - 桥架按200*100计入招标工程量清单； - 经明确，智能化不计入招标工程量清单； - 经明确，机房新增一台商用空调（3P）计入招标工程量清单； - 经明确，空调（8台）按移位计入招标工程量清单； - 经明确，LED射灯功率按300K/15W，双孔LED射灯功率按300K/15W，LED灯带功率按300K/12W，格栅灯功率按T5*2*28W计入招标工程量清单； - 经明确，图标带J插座按安全型插座计入招标工程量清单； 十、推荐品牌及型号（见附表） 投标人投标时必须在“品牌推荐表”要求的生产厂家、品牌范围中选择品牌进行报价。如投标人在投标文件中提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供该品牌与招标人推荐品牌为同等档次的证明材料。对于未提供相关证明或提供的相关证明依据不足时，经评标委员会认定可作废标处理。若投标人对招标人推荐的品牌不作选择，也未提供招标人推荐品牌外的产品，且未被评标委员会认定为废标的，中标后招标人可任意指定推荐品牌中的任何一个，且价格不作调整，投标人需充分考虑该条款的风险因素。 品牌推荐表 序号; 名称; 推荐品牌厂家或相当于或以上; 备注. 1; 轻钢龙骨; 得地 、龙牌、元大; 优等品或相当于. 2; 油漆、涂料; 立邦、多乐士、华润涂料; 优等品或相当于; 或相当于. 3; 水泥; 钱潮、汇丰、南方; 优等品或相当于; 或相当于. 4; 板材; 兔宝宝、千年舟、森鹿; 优等品或相当于; 或相当于. 5; 600*600方块地毯; 高嘉、美丽肯、圣瓦伦丁; 优等品或相当于. 6; 瓷砖; 马可波罗、斯米克、东鹏; 优等品或相当于. 7; 成品隔断（成品玻璃隔断，黑胡桃饰面隔断（含配套门））; 美时、法拉姆、苏菲亚; 优等品或相当于. 8; 电线电缆; 中策、远东、熊猫; 优等品或相当于. 9; 开关、插座; 鸿雁、德力西、正泰; 优等品或相当于. 10; 镀锌钢管; 金洲、利达、友发; 优等品或相当于; 或相当于. 11; 配电箱; 正泰、施耐德、西门子; 优等品或相当于. 12; 灯具; 美的、雷士、欧普; 优等品或相当于. 注：1、本清单仅提供工程量清单项目的具体内容，投标文件的具体格式以招标文件要求的格式为准。 2、投标人应考虑施工过程中所发生的所有措施费用（特别是施工技术措施费）。除本清单所列技术措施项目外，如投标人认为需要其他技术措施项目，均在 “施工技术措施项目清单与计价表”中“其他技术措施项目”进行报价，如无,报价可以为零,但不得自行添加子目报价。 |